Découverte de Microship USB-ETERNET

Doc pour le microship EVB-LAN7800LC-1 :

-Kicad :  https://www.mouser.fr/datasheet/3/282/1/EVB_LAN7800LC_1_Board_Schematic.pdf

-Information générale :

https://www.mouser.fr/new/microchip/microchip-evb-lan7800lc-1-dongle/

-User Guide :

https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/UserGuides/50002549A.pdf

-Data sheet :

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/LAN7800-Data-Sheet-DS00001992G.pdf

-Gros doc récap :

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/LAN7800-Data-Sheet-DS00001992G.pdf

Avant utilisation il faut :

-Aller sur https://www.microchip.com/en-us/software-library/obj-lan78xx-windows

-Télécharger les deux fichiers LAN7800-WDF-v18.12.14.0.

-Pour le zip, extraire et chosir la bonne version (ndis650 pour windows puis x64 pour pc)

-click droit et télécharger sur le fichier .sys /!\ ne pas modif les fichiers

-Lien Important :

https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/configure/mplab-connect-configurator

Ce lien permet de d’avoir directement les drivers et l’application pour manipuler nos composants. Pour l’application, trois fichiers :

- MPLABConnect_GUI : interface graphique

- MPLABConnect_CLI : ligne de commande

- MPLABConnect_DLL : bibliothèque de code

-double clic sur le point .exe pour installer le driver

Pour vérifier que notre est bien connecté et détecté il faut aller dans : panneau de configuration – réseau et internet -- centre de réseau et partage – modifier carte et voir le nom de l'USB doit apparaitre.

(ici besoin des configurations peuvent être ajouté, ici pas besoin)

En double cliquant sur IPv4/6 on peut configurer nous-même l’ip de notre machine.

Après que la liaison Ethernet est faite avec une autre machine, l’adresse ip est attribué double clic dessus pour voir l’adresse (dans détails).

Pour modifier les propriétés de notre LAN7800, même manipe et on regarde dans propriété puis configuré puis avancé:

Les différentes propriétés sont :

- Auto MDI-X : Permet d’adapter automatiquement les paires du câble Ethernet (croisé/droit) pour assurer la connexion sans configuration manuelle.

- Device Sleep On Disconnect : Met le périphérique en veille lorsque le câble Ethernet est déconnecté afin de réduire la consommation.

- Energy-Efficient Ethernet (EEE) : Active un mode basse consommation lorsque le trafic réseau est faible.

- Flow Control : Permet de réguler le flux de données pour éviter la perte de paquets en cas de saturation.

- Gigabit Master Slave Mode : Définit le rôle maître ou esclave pour la négociation en Gigabit Ethernet.

- IPv4 Checksum Offload : Décharge le calcul du checksum IPv4 du CPU vers le matériel pour améliorer les performances.

- Jumbo Frame Size : Permet d’augmenter la taille maximale des paquets Ethernet pour améliorer le débit.

- Large Send Offload V1 (IPv4) : Permet à la carte réseau de segmenter de gros paquets IPv4, réduisant la charge CPU.

- Large Send Offload V2 (IPv4) : Version améliorée pour IPv4 offrant une meilleure gestion des gros paquets.

- Large Send Offload V2 (IPv6) : Optimisation équivalente pour les paquets IPv6.

- Network Address : Permet de définir manuellement l’adresse MAC de la carte réseau.

- Packet Priority & VLAN : Active la gestion des priorités de trafic et du VLAN pour organiser et prioriser les données réseau.

- PM NS Offload : Permet de maintenir certaines fonctions réseau actives en mode basse consommation.

- Power Down Phy on Link Down : Coupe l’alimentation du PHY lorsque le câble Ethernet est déconnecté.

- Selective Suspend : Autorise Windows à suspendre le périphérique USB pour économiser de l’énergie.

- Selective Suspend Idle Timeout : Définit le délai avant mise en veille automatique du périphérique.

- Speed & Duplex : Permet de définir la vitesse réseau (10/100/1000 Mbps) et le mode duplex (half/full).

- Speed Duplex Autonegotiated Advertised : Détermine les vitesses annoncées lors de la négociation automatique avec l’équipement distant.

- TCP Checksum Offload (IPv4) : Décharge le calcul du checksum TCP IPv4 au matériel.

- TCP Checksum Offload (IPv6) : Décharge le calcul du checksum TCP IPv6 au matériel.

- UDP Checksum Offload (IPv4) : Décharge le calcul du checksum UDP IPv4 au matériel.

- UDP Checksum Offload (IPv6) : Décharge le calcul du checksum UDP IPv6 au matériel.

- USB Bandwidth Usage Mode : Définit la quantité de bande passante USB utilisée par le périphérique.

- USB2 LPM (Link Power Management) : Active la gestion d’économie d’énergie du lien USB 2.0.

- USB3 LTM (Latency Tolerance Messaging) : Permet d’ajuster la tolérance de latence pour optimiser la gestion d’énergie USB 3.0.

- VLAN ID : Permet de définir un identifiant VLAN pour segmenter le réseau.

- Wake on Magic Packet : Permet de sortir le PC de veille lorsqu’un paquet spécial (Magic Packet) est reçu.

- Wake on Pattern Match : Réveille le système lorsqu’un motif spécifique est détecté dans le trafic réseau.

Commande:

Ping (+ip): permet de vérifier si une ip est bien attribué sur le réseau et de quel peut répondre.

Nc (pour netcat) :

route print : quelles IP passent par quelle carte/table de routage

Test :

♦Pour vérifier que la liaison est faite ouvrir un terminal style cmd et entrée :

Des paquets sont envoyés et reçus.

On pourra utiliser wireshark pour snifer les paquets envoyés sur nos deux Ethernets.

♦Pour créer une relation client/serveur (celui qui envoye des données/celui qui reçoit) pour cela il faut installer le module ncat sur le pc.

Pour vérifier qu’il est bien installé, on utilise la commande  si la commande n’est pas reconnue il faut aller ici : https://serverspace.io/fr/support/help/how-to-install-ncat-tool-on_windows-and-linux/ un tuto y est donné.

Pour retester, il faut fermer et réouvrir un terminal de commande et retester.

Ensuite pour créer la liason on utilise 2 commandes :

1) (création du client) :

2) (création serveur) : Il faudra mettre l’adresse ip du client (ici 169.254.124.53) et le même code (ici 5000). Il faudra taper cette commande dans un deuxième terminal

Enfin lorsque un message est tapé dans un terminal, il apparait dans l’autre :

(controle+C pour quitter)

♦╬╝Pour tester lorsqu'un certain port est débranché il suffit de le tester en continue avec –t avec la commande :

Ce qui suit est le résultat du port débranché puis rebranché :

♦Pour tester les performances entre deux liaisons il faut utilisre iperf (3 de préférence), voici un lien pour le télécharger prendre le plus récent https://files.budman.pw/

Généralement iperf3 ne va pas directement fonctionner il faut mettre le path du fichier .exe installer (exemple : "C:\Program Files\iperf3.21_64\iperf3.21\iperf3.exe")

Il faudra ensuite utiliser :

- Commande pour creer le serveur de test :

- Commande pour accéder au serveur test :

On obtient :On remarque qu’ici que l’on obtient une vitesse de 30 Gbits/s environ ce qui est impossible car notre carte est en 1 Gbits/s. Cela est dû au fait que l’on passe via la même ip mais pas le même port (on passe par le cpu du pc pas la carte). Il faut donc forcer les ip avec –B.

Ce qui donne pour nos deux commandes

- Commande pour creer le serveur de test :

- Commande pour accéder au serveur de test :

On obtient :On voit ici que l’on observe une vitesse d’environ 950 Mbits/s ce qui est bien la vitesse de notre carte. En forçant la connexion celui-ci passe par notre carte.

♦Pour créer son propre serveur d’écoute via un script python (car c’est possible), il faudra utiler la librérie “socket”, voici quelle ligne utile de commande :

- s = socket.socket() : c’est l’objet qui permet d’envoyer et recevoir des données entre machines.

- s.bind(("0.0.0.0", 5000) : associe le socket à une adresse IP et un port (0.0.0.0 ecoute tout)

- s.listen(1) : met le serveur en mode écoute, il attend qu’un client se connecte (1 connexion à la fois).

- conn, addr = s.accept() : accepte une connexion entrante

- print("Client connecté :", addr) : affiche l’adresse du client connecté.

- data = conn.recv(1024) : reçoit des données du client (max 1024 octets)

- print("Reçu :", data.decode()) : affiche les données reçues

- if data.decode().strip() == "STATUS" : teste la commande reçue (le strip() enlève les espaces)

- conn.send(b"OK\n") : Envoie une réponse au client

On passe à la pratique avec ce code :

En compilant sur Vs code le terminal affiche dirrectement “Serveur démarré” et attend une connexion. Ensuite on retourne dans un terminal cmd pour venir chercher à se connecter :

Voici les réponses recues :

- Terminal cmd :

- Compilation Vs code :

Utilisation de MPLAB_Connect_Configuration :

Après avoir installé le fichier zip donné dans le lien plus haut, on dispose de trois fichiers.

Pour GUI permet de configurer un matériel connecté directement sur le pc : EXEMPLE le LAN7800, ne pas oublier la liaison ethernet avec le pc sinon il n’y arrive pas.

Pour LCI, on retrouve un exécutable avec une liste de commande permettant d’agir sur différent type de carte (HUB USB ou LAN). Pour pouvoir utiliser ce fichier comme avec iperf il faut donner le chemin d’accès

Exemple de commande :

Pour celui-ci ne pas hésiter à brancher puis débrancher les liaisons car il y a parfois des bugs

Changement de carte vers USB5806/7

Brochure sur les possibilités d’utilisation : https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/UNG/ProductDocuments/Brochures/USB-Brochure-00002445.pdf

Pour l’alimentation, il faudra du 12V qui pourra etre envoyé dans J10 ou J9j

Apres alimentation et cablage des leds s’alluments pour tous les ports USB du hub.

Dans la cofiguration raison (pour le trouver manip précédente ou ipconfig dans cmd)

- Toujours vérifier aussi que sur l’éthernet branché il n’y ait pas de crois comme ce si le réseau est non identifié, c’est parce qu’on est en local machine vers machine : pas de DHCP pas de passerelle, pas d’accès Internet

/!\ Problème: lors de la détection lors de la detection avec le GUI, celui-ci est dit off. Dans un premiere temps aller dans : gestionnaire des périphériques -> trouver son hub (généralement ici : ) et dans propriété et désactiver la veuille prolonger.

/!\ Problème: lors de la détection lors de la detection avec le GUI, VSM n’est pas détecté. Dans un premier temps vérifier avec ce lien les étapes. https://support.microchip.com/s/article/USB--How-VSM-filter-should-be-installed

C’est un gros problème bien chiant, pout le régler il faut aller dans le driver de VSM fourni avec MPLAB connect puis exécuter clear_filter puis exécuter en temps qu’admin le fichier add_vsm...

Vous relancez le fichier GUI et normalement ça fonctienne (ça la fait pour moi).

Ne pas oublier de désactiver les options de mise en veuille !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a 3 features qui s’offrent à nous sur l’appli :

- Le special features  sert à utiliser le hub comme outil de communication (bridge)

- Le advanced features sert à configurer le fonctionnement réel du HUB et est utilisé pour debug/développement

- Le basic features sert pour superviser et tester

A priori pas de modification de vitesse possible directement via l’application. Un option couche logiciel peut être envisagé.

Les configurations se font automatiquement : test avec sourie, j’ai testé les différents ports usb et à chaque fois celle-ci répondait (en binaire). Une led devant le port s’allume lorsqu’il y a quelque chose de connecté dessus

Le test de rapidité avec Iperf via la carte connectée au HUB réeseau donne On remarque que les performances sont beaucoup moins bonne

Changement de carte vers KSZ997

Documentation :

https://www.microchip.com/en-us/development-tool/evb-ksz9897-1

Pour la vitesse de clock et réduire la consomation on peut réguler

Le test de rapidté avec Iperf du pc vers le Hub révèle On a donc un problème

Nouvelle configuration pour la carte :

Pc1 -> (ethernet) KSZ -> (ethernet) LAN7800 -> (usb) Pc2

Lorsque l'Ethernet n’est pas branché sur le pc 1 mais que quand même le usb b est branché cela ne fait pas fonctionner.

Des deux côtés, on a un problème vite à vis du ping cette fois, les deux n'arrivent pas à communiquer.